
《微型直流电机隔膜泵》“浙江制造”标准编制说明

1  项目背景

微型直流电机隔膜泵是用微型直流电动机（一般电压为5V、12V、24V的电动机）做动力驱动装置，驱动内部机械偏心装置做偏心运动，由偏心运动带动内部的隔膜做往复运动。由于隔膜材质取得了突破性的进展，大大地延长隔膜的使用寿命，因此微型直流电机隔膜泵被越来越广泛地替代部分离心泵、螺杆泵来应用于石化、陶瓷、冶金等行业。泵阀产业是一个庞大的产业群体，已经得到十分广泛的应用，在世界市场上占据着重要地位。亚洲地区是世界上最大的工业用泵市场，欧洲和美洲对泵产品的需求量分别占全球总需求的27.38%和19.76%。我国作为亚洲地区最大的泵产品需求国，占据了亚洲地区61%、全世界约25%的市场规模。“十二五”以来，我国农业、水处理、石化、电力、能源等行业保持了较高的发展速度，泵产品需求旺盛。国家对泵行业的支持力度不减，提出要继续大力推进农业现代化，提高农业机械化水平；农业机械装备领域也已被《中国制造2025发展规划》明确为未来工业4.0阶段重点发展的十大领域之一；随着下游领域的不断扩大，近年来中国泵产量快速增长，2020年中国泵产量达18251万台，较2019年增加了470万台，同比增长2.64%。未来泵类制造业将迎来更好的发展契机，不断加速发展。泵行业虽是传统的机械行业，制造技术和性能已日趋完善，但市场日趋饱和，推动了隔膜泵行业不断加强技术研发，创新水泵的技术和功能，因此要求有不断更新的标准加以规范。这些标准、规范及认证依据主要有：（1）GB/T 191《包装储运图示标志》；（2）GB/T 4942.1—2006《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级》；（3）GB/T 9480《农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则》；（4）GB/T 13384《机电产品包装通用技术条件》；（5）GB/T 20878—2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》等。

经检索，目前国内与隔膜泵对应标准有JB/T 8697-2014《隔膜泵》、JB/T 9806-2014《喷雾机用隔膜泵》。JB/T 8697适用于大型泵，流量范围≤630 m3/h；JB/T 9806的流量范围≤600 L/min,申报产品的流量范围≤25 L/min，因此在有些指标上上述两项行业标准不适用于申报产品。该产品目前在国际上尚无相关制造企业，也没有相关标准。
本标准针对产品的自吸能力、首次故障前平均工作时间、有效度、微动开关等核心质量特性，量化其关键的技术指标，提升了相应要求，新增常态绝缘电阻、电气强度、拉脱力、外壳防护等级等要求，进一步对相关国家标准和国际标准的补充完善，使得本标准的发布实施对引领行业高质量发展具有重要意义。

2  项目来源

由台州市斯佩雷尔植保机械有限公司向浙江省市场监督管理局提出立项申请，经答辩论证通过。2023年9月，浙江省市场监督管理局关于公布2023年第四批“浙江制造”标准培育计划的通知，《微型直流电机隔膜泵》（序号77）列入标准培育计划。
3   标准制定工作概况

3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准主要起草单位：台州市斯佩雷尔植保机械有限公司。

3.1.2  本标准参与起草单位：中国计量大学、方圆标志认证集团浙江有限公司、……。

3.1.3  本标准起草人为 

3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作。

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确工作组人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。

1） 工作组成员及其职责分工

工作组主要成员来自台州市斯佩雷尔植保机械有限公司、中国计量大学、方圆标志认证集团浙江有限公司等单位的专家。

2） 研制计划和进度安排
2023年1-8月前期调研阶段：完成实地调研和相关标准的收集整理；

2023年8月：起草阶段：编写标准（草案），及标准编制说明；

2023年9月：召开标准启动会暨研讨会。

2023年10月：启动会后形成标准（征求意见稿），并向利益相关方等发送电子版标准征求意见稿，征求意见，并根据征求意见，汇总成征求意见汇总表。

2023年11月：标准研制工作组探讨专家意见，并修改、完善征求意见稿、标准编制说明等材料，编制标准送审稿及其它送审材料并推荐评审专家，提交送审材料并等待评审会召开。

2023年12月：评审阶段，召开标准评审会。专家对标准送审稿及其它送审材料进行评审，给出评定建议。

2024年1月：根据评审会专家评定建议，根据专家意见对标准（送审稿）进行修改完善，形成标准（报批稿），同步完善其它报批材料，并提交等待标准发布。

3）标准研制工作组收集了国内外相关标准和资料，包含:
GB/T 191  包装储运图示标志
GB/T 4942.1—2006  旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）  分级
GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则
GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则
GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件
GB/T 20085  植物保护机械  词汇
GB/T 20878—2007  不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分
GB/T 24679.1  植物保护机械 背负式喷雾器 第1部分：试验方法
JB/T 9806  喷雾机用隔膜泵

3.2.2  标准草案研制

标准研制工作组以搜集的国内相关标准和资料为基础，对比现有国家标准、行业标准的差异点，分析各项目指标的合理性和可行性，按照“浙江制造”标准研制要求，增加了基本要求、技术要求、质量承诺方面的内容。经过标准研制工作组共同努力，于2023年8月形成了标准草案。
标准研制工作组于2023年9月19日在环飞龙湖科创生态圈首聚地会议室召开“浙江制造”团体标准《微型直流电机隔膜泵》启动暨研讨会，会议邀请来自路桥区市场监管局领导、中国计量大学、路桥区植保与清洗机械协会、台州市路桥区产品质量检验所、台州市信溢农业机械有限公司等单位专家参加会议。与会专家围绕标准的科学性、先进性、可操作性等提出了许多建设性的意见，主要包括：
1、增加引用GB 4706.1、GB 4706.89；

2、修改不锈钢原材料的要求，突出盐雾试验；

3、修改工程塑料原材料的要求，突出耐磨要求；

4、删除5.2.3　橡胶密封圈材料要求；

5、将“微动开关”移到原材料要求中；

6、删除自动加工中心的精度要求；

7、“5.4　检验检测”根据产品需要和实际情况调整；

8、明确“6.3总效率”的表述为“额定电压和额定压力或工作压力范围内的最佳总效率”；

9、根据使用需要，调整绝缘电阻的指标要求；

10、试验环境温度改为：20℃～25℃。

11、泵过载保护检查明确要求：将截流阀缓慢置于“关闭”位置；

12、修改完善噪音试验内容；

13、修改完善可靠性试验内容；

14、删除8.2.1 具体项目的表述；

15、质量承诺修改为18个月。
标准研制工作组充分吸收研讨会专家意见，对标准草案及编制说明进行修改完善，于9月20日形成征求意见稿。
3.2.3  征求意见
…………

3.2.4  专家评审
…………

3.2.5  标准报批
…………

4  标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1  编制原则
标准编制遵循“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的原则，尽可能与国际先进标准接轨，注重标准的可操作性。
4.1.1  合规原则

本标准符合国家标准化法律法规的要求，和国家实施“制造强国”政策保持高度一致，符合《中国制造2025发展规划》等文件要求，着力提升产品质量，满足产品的安全性要求；标准编写规则符合GB/T 1.1-2020的要求。

4.1.2  必要性原则

本标准从用户使用角度出发，重点关注产品的核心质量特性，并提高相关指标要求，高相关指标的必要性如下：
	序号
	用户的需求
	核心质量特性

	1
	可靠性
	规定了首次故障前平均工作时间、有效度等要求

	2
	安全性
	规定了绝缘电阻、电气强度、拉脱力、外壳防护等级等要求

	3
	良好的使用性能
	规定产品中自吸能力、噪音等要求


4.1.3  先进性原则

本标准起草过程中将主要技术指标与国家标准、国际标准等相比，美观、耐久、可靠、安全等核心质量特性的关键技术指标，有了提升或者增加，具体见第五章内容。
4.1.4  可操作原则

本标准起草过程对各项技术要求的检测或试验方法均做出了规定，技术指标均有现行的国家标准做检测支撑，标准所有技术要求均可有第三方实验室检测、验证、核实，质量承诺要求可追溯。

4.1.5  经济性原则

本标准起草过程中对设计研发、工艺装备、运转性能要求、耐久性要求等项目指标进行了综合评判，严格把关原材料控制，生产工艺自动化等实现了产品的批量稳定生产。

4.2  主要内容
4.2.1 标准名称和适用范围

经过标准立项研讨、论证，标准名称确定为《微型直流电机隔膜泵》，与国内标准JB/T 8697-2014《隔膜泵》、JB/T 9806-2014《喷雾机用隔膜泵》基本保持一致，同时和《中国制造2025发展规划》等文件中的提及的精神保持一致。

标准的适用范围为输送农药液体和其它液体介质的微型直流电动隔膜泵。

4.3  主要内容确定依据
4.3.1  技术要求

标准中技术要求的主要项目确定来自于GB/T 20878、GB/T 4942.1等相关国家标准，并考虑用户的需求，详见下表：

	序号
	项目
	技术要求
	GB/T 20878、GB/T 4942.1
	主要依据标准

	1
	研发设计
	5.1
	无规定
	用户要求

	2
	原材料
	5.2
	4.4(GB/T 20878)
	用户要求

	3
	工艺装备
	5.3
	无规定
	用户要求

	4
	检验检测
	5.4
	无规定
	用户要求

	5
	外观
	6.1
	无规定
	用户要求

	6
	装配质量
	6.2
	无规定
	用户要求

	7
	总效率
	6.3
	无规定
	用户要求

	8
	运转性能
	6.4
	无规定
	用户要求

	9
	噪声
	6.5
	无规定
	用户要求

	10
	安全要求
	6.6
	4（GB/T 4942.1）
	用户要求

	11
	可靠性
	6.7
	无规定
	用户要求

	12
	耐久性
	6.8
	无规定
	用户要求

	13
	耐腐蚀性
	6.9
	无规定
	用户要求


4.3.2  基本要求

主要以标准研制工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，结合行业的先进研发技术和生产技术等内容，增加了产品主要质量特性、核心技术指标、体现绿色制造和智能制造的技术指标、其他工艺及性能优势等内容。

4.3.3试验方法

均明确了试验方法。
	序号
	项目
	技术要求
	主要依据标准

	1
	外观质量检查
	7.2
	目测检查

	2
	装配质量检查
	7.3
	操作验证

	3
	泵总效率测定
	7.4
	JB/T 9806

	4
	运转性能试验
	7.5
	操作验证、目测检查

	5
	安全要求检查
	7.6
	操作验证、GB/T 4942.1—2006

	6
	噪声
	7.7
	操作验证

	7
	可靠性试验
	7.8
	JB/T 9806

	8
	耐久性试验
	7.9
	操作验证

	9
	腐蚀性试验
	7.10
	GB/T 24679.1


4.3.4  检验规则

标准规定了检查和验收、检验项目、取样和检验结果的判定，与行业内现有检验规则保持一致，符合行业规则的一致性。

4.3.5  质量承诺

主要以标准研制工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求结合行业的特点，增加了质量承诺与服务，包括通用质量承诺和售后服务要求，服务时效性强。

5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况。

本标准起草过程中将主要技术指标与国内外相关标准等相比，安全性、良好的使用性能、可靠性等核心质量特性的关键技术指标，有了提升或者增加，国内外标准比对情况见下表。
	主要质量特性
	核心技术指标
	国内标准

JB/T 8697、JB/T 9806
	国外客户要求
	山东中聚电器有限公司 国内重点企业
	拟制定浙江制造标准

	安全性更高
	常态绝缘电阻
	未规定
	未规定
	未规定
	≥50 MΩ

	
	热态绝缘电阻
	未规定
	未规定
	未规定
	≥30 MΩ

	
	电气强度
	未规定
	未规定
	未规定
	1min,泄漏电流不大于10mA,

	
	拉脱力
	未规定
	未规定
	未规定
	20N

	
	外壳防护等级
	未规定
	IP3X级
	未规定
	IP3X级

	良好的使用性能
	自吸能力
	未规定
	不低于500 mm，15 s内顺利吸上水
	不能低于500 毫米
	不低于500 mm，15 s内顺利吸上水

	
	噪声
	未规定
	未规定
	≤70 dB（A）
	不大于60 dB（A）

	可靠性好
	首次故障前平均工作时间
	不小于50h
	不小于100h
	不小于50h
	不小于100h

	
	有效度
	不小于96%
	不小于96%
	未规定
	不小于96%


5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的研发设计、原材料、工艺与装备、检测等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

在“浙江制造”品牌建设工作中，标准研制工作组坚持“精心设计、精良选材、精工制造、精准服务”的理念，在研发设计能力上要求企业注重技术研发人力、设备投入，选择优质原材料、采用最新工艺和设备，组建完备的测试中心，装备完善的测试设备。
标准提出如下要求：

5.2.1  产品设计要求

要求：应采用数字化设计方法对产品结构进行建模设计。应具备产品性能预估、结构优化设计的能力。
理由：提高产品设计的前瞻性与针对性。
5.2.2  原材料、零部件要求

要求：不锈钢材料应满足72h盐雾试验的要求。轴套类与活塞类材料应采用耐温范围在-40 ℃～120 ℃的耐磨工程塑料。微动开关应满足有效启停次数不应少于50万次。
理由：确保产品制造过程中和成品质量的稳定性，保障消费者利益。
5.2.3  生产设备及工艺

要求：应配备包含铣、钻、攻、车等工序的自动化生产线，并配有可编程的逻辑控制器。应配备多工序自动加工中心。应配备自动焊接装置，对零件进行焊接。

理由：保证产品质量的稳定性与一致性。
5.2.4  检验检测

要求：应配备粗糙度检测仪、弹簧刚度测量仪、硬度计、影像投影仪等检测设备。应具备对耐压试验、流量、最大压力、噪声、连续运转等项目进行检测的能力。
理由：既考虑原材料品质检查，也兼顾产品的关键性能检测。
5.2.5  质量承诺
用户自购买产品之日起18个月内，因产品的质量问题导致不能正常使用，供方根据用户提供的相关材料经认定确因产品本身质量问题造成损坏，供方应无偿提供更换或修理损坏的零部件（不包含易损件）。用户提出诉求时，供方应在12h 内进行响应，48 h内给出解决方案。。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

“轴套类与活塞类材料应采用耐温范围在-40 ℃～120 ℃的耐磨工程塑料”的规定，体现了减低污染要求，是产品绿色制造的体现。
“应配备包含铣、钻、攻、车等工序的自动化生产线，并配有可编程的逻辑控制器。”“应配备自动焊接装置，对零件进行焊接”体现了智能制造的要求。

6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准无冲突情况。不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

本标准引用了以下文件，均现行有效：
GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 4942.1—2006  旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）  分级

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 20085  植物保护机械  词汇

GB/T 20878—2007  不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

GB/T 24679.1  植物保护机械 背负式喷雾器 第1部分：试验方法

JB/T 9806  喷雾机用隔膜泵

7  社会效益

本标准在国内标准JB/T 8697-2014《隔膜泵》、JB/T 9806-2014《喷雾机用隔膜泵》基础上按照产品标准的编写规则对微型直流电机隔膜泵的基本要求、技术要求和检验规则等内容进行明确，填补行业内的标准空白。本标准新增常态绝缘电阻、电气强度、拉脱力、外壳防护等要求，为用户选型和实际使用提供技术保障，同时提升了提出了产品的自吸能力、首次故障前平均工作时间、有效度、微动开关等关键技术指标，有利于提升该产品的技术水平，强化和巩固浙江省企业在该领域的技术优势，推进行业品牌影响力。此外，标准内容结合智能制造、绿色制造提出相关要求，与国内外相关标准对比，具有前瞻性，为行业对标达标提供了技术改进方向，对引领行业高质量发展。
8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9  废止现行相关标准的建议

    无。

10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江制造团体标准。

11  贯彻标准的要求和措施建议

批准发布的“浙江制造”标准，文本在浙江标准在线（https://bz.zjamr.zj.gov.cn/public/index.html）全文公布，供社会免费查阅。

起草单位将在企业标准信息公共服务平台（http://www.qybz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

12  其他应予说明的事项

本标准不涉及相关专利内容。

标准研制工作组

2023年9月20日


