Q/LB.□XXXXX-XXXX


	ICS
	65.060.40

	CCS
	B 91


团体标准
T/ZZB 

 FORMTEXT 
XXXX—XXXX
     
[image: image1]
微型直流电机隔膜泵
Mini Diaphragm pump powered by DC motor
 FORMDROPDOWN 

XXXX-XX-XX发布
XXXX-XX-XX实施
浙江省质量协会  发布


目次
II

前言

1

1  范围

1

2  规范性引用文件

1

3  术语和定义

1

4  产品型号

2

5  基本要求

2

6  技术要求

3

7  试验方法

5

8  检验规则

6

9  标志、包装、运输和贮存

6

10  质量承诺




前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由浙江省质量协会提出并归口管理。
本文件主要起草单位：XXXXXXXX。
本文件参与起草单位：XXXXXXXX。
本文件主要起草人：XXXXXXXX。
本文件评审专家组长：XXX。
微型直流电机隔膜泵
范围
本文件规定了微型直流电机隔膜泵的产品型号、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、使用说明书、运输与贮存和质量承诺。
本文件适用于流量不大于25 L/min、工作压力不大于1.0 MPa、工作电压不大于72 V的输送农药液体和其它液体介质的微型直流电机隔膜泵（以下简称泵）。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191  包装储运图示标志
(在文本中未出现引用的标准，可以取消)
(在文本中未出现引用的标准，可以取消)
GB/T 4942.1—2006  旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）  分级
GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则
GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则
GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件
GB/T 20085  植物保护机械  词汇
(在文本中未出现引用的标准，可以取消)
GB/T 24679.1  植物保护机械 背负式喷雾器 第1部分：试验方法
JB/T 9806  喷雾机用隔膜泵
术语和定义
GB/T 20085界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
微型直流电机隔膜泵  mini diaphragm pump powered by DC motor
以蓄电池（铅酸电池、锂电池等）为动力源，驱动直流电机带动隔膜的挠曲变形实现吸、排液的泵。
产品型号
泵的型号由类别代码、特征代码和主参数组成，标记如图1。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



产品型号
额定电压12V、流量为3L/min的微型直流电机隔膜泵表示为BMD3/12。
基本要求
设计研发
应采用数字化设计方法对产品结构进行建模设计。
应具备产品性能预估、结构优化设计的能力。
原材料
不锈钢材料应满足72h盐雾试验的要求。
轴套类与活塞类材料应采用耐温范围在-40 ℃～120 ℃的耐磨工程塑料。
微动开关有效启停次数不应少于50万次。
工艺装备
应配备包含铣、钻、攻、车等工序的自动化生产线，并配有可编程的逻辑控制器。
应配备多工序自动加工中心。
应配备自动焊接装置，对零件进行焊接。
检验检测
应配备粗糙度检测仪、弹簧刚度测量仪、硬度计、影像投影仪等检测设备。
应具备对耐压试验、流量、最大压力、噪声、连续运转等项目进行检测的能力。
技术要求
外观
泵外表应清洁、色泽均匀，不应有油污、锈蚀、划伤、裂纹和凹陷等缺陷。

泵外部应无锐边、毛刺、尖角及其他可能对操作人员造成伤害的缺陷。
装配质量
运动部件应运转灵活，不应有卡涩、磕碰现象；非运动件应无明显偏移、翘曲等现象。
紧固件应紧固可靠，焊接部位应牢固可靠。
总效率
泵在额定电压和额定压力或工作压力范围内的最佳总效率应符合表1的规定值。
总效率
	序号
	泵缸数
	总效率

	1
	双缸
	≥32%

	2
	多缸
	≥25%


运转性能
泵应具有自吸能力，在额定电压下启动，在离开液面不低于500 mm的试验台架上不加任何措施（如进水系统不应加引水或在泵内不应有残留积水等情况下）应在15 s内顺利吸上水。
泵在额定电压、最高工作压力下运行时，应无异常的振动、响声、紧固件松动等现象。
泵在额定电压、最高工作压力下运转时，不应出现渗漏现象。
噪声
泵在额定工况下运行时泵的噪声应不大于60 dB（A）。(建议以双缸和多缸电动隔膜泵的噪声分开描述，建议多缸电动隔膜泵的噪声应不大于70 dB（A）)
安全要求
泵应有过载保护措施。正常工作时，关闭出水口，泵内压力应不高于最高工作压力的1.2倍。对于无过载保护装置的泵，应在使用说明书中明确要求使用该泵时应在管路系统中设置过载保护的措施。
泵承压零部件应具有良好的耐压性能，在规定的最高工作压力的2倍的试验压力下保持1 min，不应出现渗漏、变形、破裂现象。
电机绕组的绝缘电阻，在常态下不低于50 MΩ，在热态下不低于30 MΩ。
电机接线极性应正确，在任意方向上都应能承受20 N的拉脱力。
将电机接线柱和金属外壳之间施加规定的试验电压并持续1 min,泄漏电流不大于10mA,测试过程中，仪器应无报警。
泵的外壳防护等级应不低于GB/T 4942.1—2006规定的IP3X级要求。
可靠性
首次故障前平均工作时间（MTTFF）应不小于100 h。
有效度应不小于96%。
耐久性
泵应在额定电压、额定压力或工作压力范围的上限值进行300 h耐久性试验。试验后，泵效率不应低于标准规定值的72%。
耐腐蚀性
泵与输送液体接触的零件应耐腐蚀。将零件样品在测试液体中按规定浸泡后，其质量的变化不应超过浸泡前质量的10%，零件应不变形，重新组装的泵应无渗漏且应能正常工作。
试验方法
试验条件
试验用介质为常温清水。
试验环境温度：20℃～25℃。
除另有说明外，试验应在额定工况下进行。
外观质量检查
目测检查泵外表面是否有油污、锈蚀、划伤、裂纹和凹陷等缺陷。

目测检查泵外部是否有锐边、毛刺、尖角及对操作人员造成伤害的缺陷。
装配质量检查
检查运动部件运转是否正常，有无卡涩、磕碰现象；检查泵安装后各零部件有无明显偏移、翘曲等现象。
检查泵紧固件是否紧固可靠，检查泵焊接部位是否焊接牢固可靠。
泵总效率测定
按JB/T 9806的规定进行。
运转性能试验
在额定电压下起动泵，在离开液面不低于500mm的试验台架上不加任何措施（如进水系统不应加引水或在泵内不应有残留积水等情况下），检查泵能否在15 s内吸上水。
泵在额定电压，最高工作压力下，目测检查泵是否有异常的振动、响声、紧固件松动等现象。
泵在额定电压，最高工作压力下，目测检查泵密封件是否有渗漏现象。
安全要求检查
泵过载保护检查。在泵的出水口中安装一个截流阀，在额定电压下，泵正常工作时，将截流阀缓慢置于“关闭”位置，测量泵的压力值。对于无过载保护装置的泵，应检查其使用说明书中是否明确规定了使用该泵时应在管路系统中设置过载保护的措施。
泵承压零部件检测。将承压零部件安装在耐压试验台上，先排尽其中的空气，再缓慢升压至规定的试验压力，保持1 min，观察各处有无渗漏、变形、破裂等现象。
电机绝缘电阻检测。用兆欧表测量液泵电机接线柱和金属部件之间的电阻，兆欧表电压值按表2的规定选择。

兆欧表电压值
	泵额定电压UN//V
	兆欧表电压值/V

	UN≤36
	250

	36＜UN≤72
	500


电机接线检测。目测电机接线是否安装到位，接线的极性是否正确，电线安装是否与锐边相碰擦；并用手拉力计测试线路连接的牢固性。

电机电气强度检测。试验时，施加的电压应从不超过试验电压全值的一半开始，逐渐地升高到试验电压的全值，试验电压自半值增加至全值的时间应不少于10s，全值电压试验时间应持续1min。试验电压值按表3的规定选择。施加电压施加被试绕组对机壳间。
试验电压
	泵额定电压UN/V
	试验电压（有效值）/V

	UN≤48
	500

	48＜UN≤72
	1500


泵的外壳防护等级按GB/T 4942.1—2006的规定进行。
噪声
在室内将泵接入测试系统，调节节流阀开度保持系统压力稳定在额定压力，将噪声测试仪话筒端分别放置于距离泵电机水平或垂直位置1 m处，读取两种状态时的泵最大噪声值。
可靠性试验
泵首次故障前平均工作时间（MTTFF）和有效度的试验及评定方法按JB/T 9806规定的方法进行。
耐久性试验
泵在额定电压、额定压力或工作压力范围的上限值运转，试验累计时间300h。试验过程中允许更换说明书中规定的易损件，但不应更换其他零部件。
泵耐久性试验可与可靠性试验合并进行，计算耐久性试验前后的效率。
腐蚀性试验
按照GB/T 24679.1规定的方法进行。
检验规则
检验分类
产品检验分为出厂检验和型式检验。
出厂检验
应逐台进行出厂检验，检验项目按表4规定的出厂检验项目进行。
经检验合格，应附产品检验合格证、使用说明书方可出厂。
型式检验
产品有下列情况之一时，应进行型式检验：
新产品投产或老产品转厂生产的试制、定型鉴定；
产品的结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能；
产品停产一年后恢复生产；
产品正常生产、上次型式检验已满三年。
质量监督管理部门有要求时。
型式检验项目见表4，检验数量应不少于2台。
型式检验中满足全部技术要求的判定为合格。
检验项目
	序号
	检验项目
	技术要求
	试验方法
	出厂检验
	型式检验

	1
	外观
	6.1
	7.2
	√
	√

	2
	装配质量
	6.2
	7.3
	√
	√

	3
	总效率
	6.3
	7.4
	—
	√

	4
	运转性能
	6.4
	7.5
	√
	√

	5
	噪声
	6.5
	7.6
	—
	√

	6
	安全要求
	6.6
	7.7
	—
	√

	7
	可靠性
	6.7
	7.8
	—
	√

	8
	耐久性
	6.8
	7.9
	—
	√

	9
	耐腐蚀性
	6.9
	7.10
	—
	√

	“√”为检查项目，“—”为不检项目。


标志、包装、运输和贮存
标志
泵应在明显位置设置清晰、牢固的产品标牌，内容至少应包括：
产品型号、名称；
主要技术参数（额定电压、最大流量、额定压力或工作压力范围）；
制造商名称；
出厂日期或出厂编号。
对操作者有危险的部位应设置防护装置，因结构原因无法设置防护装置的，应在危险部位附近设置符合GB 10396要求的安全标志。
包装
泵出厂时应包装牢固可靠，便于运输，并有防潮、防压措施。
包装应符合GB/T 13384要求，包装箱外应有下列明显标志：
产品型号、名称；
产品执行标准号；
数量，台；
总质量，kg；
包装箱体积：长×宽×高（cm×cm×cm）；
制造商名称；
制造日期：年、月；
包装储运图示标志，应符合GB/T 191的规定。
包装箱内应附下列文件：
质量合格证；
使用说明书；
装箱清单。
使用说明书的内容应符合GB/T 9480的规定，至少应包括以下内容：
主要技术参数（额定电压、最大流量、额定压力或工作压力范围等）；
正确使用操作步骤；
操作者安全注意事项；
常见故障及排除方法；
禁止使用的液体种类；
安全警示标志说明；
清洗、维护保养和贮存要求；
制造厂名称、地址。
运输
产品在运输过程中，应避免碰撞、受潮和受压。
贮存
泵应贮存在干燥、通风的仓库内，不应露天堆放，避免与酸、碱、农药等有腐蚀性的物质混放。
质量承诺
用户自购买产品之日起18个月内，因产品的质量问题导致不能正常使用，供方根据用户提供的相关材料经认定确因产品本身质量问题造成损坏，供方应无偿提供更换或修理损坏的零部件（不包含易损件）。
用户提出诉求时，供方应在12h 内进行响应，48 h内给出解决方案。
[image: image2.jpg]



M





D











主参数：额定电压（V）





主参数：最大流量（L/min）





特征代码：直流电机驱动





特征代码：隔膜的“膜”





B





类别代码：泵








2

